大Logo图片要求：

- 分辨率640（水平）*480（垂直）

- 位宽24 bit

- 大小不超过1.2 MB

小Logo图片要求:
1. 分辨率160*160

2. 位宽8bit

3. 大小不超过64K

大Logo刷写步骤：

- 安装驱动：insmod flashd.ko

- 图片压缩：./LzmaCompress -e 2.bmp -o output_2.bmp（大Logo需要压缩）

- 文件写入flash：./unilogo -set2 output_2.bmp（大Logo和小Logo参数不同）

小Logo刷写步骤：

1. 安装驱动：insmod flashd.ko

2. 文件写入flash：./unilogo -set output_2.bmp

产测脚本BIOS Logo刷写不成功，问题排查步骤：

- 确认手动刷写是否生效

- 如果手动刷写BIOS Logo挂死--->排查驱动和工具是否配套

3.  如果OS下命令执行成功，重启后BIOS开机Logo未生效--> 执行./unilogo –get/get2命令，将BIOS flash中的Logo图片导出，确认Logo是否正确写入

-->3.1.大Logo，执行./unilogo –get2，生成logo_LZMA.bmp压缩文件，执行如下命令进行解压缩：./LzmaCompress -d logo_LZMA.bmp -o big_logo_deCompress.bmp，与原始大Logo图片文件进行比对，确认分辨率、位宽是否符合要求。如果文件不对，重新写入

-->3.2.小logo，执行./unilogo –get，生成logo.bmp文件，与原始小Logo图片文件进行比对，确认分辨率、位宽是否符合要求。如果文件不对，重新写入