HuHe 扩展板CPLD

V3.08

版本说明书

文档版本	01

发布日期	2025-9-24

目录

1 V3.08 版本说明书	1

2 V3.07 版本说明书	2

3 V3.06 版本说明书	3

4 V3.06 版本说明书	4

5 V3.04 版本说明书	5

6 V3.03 版本说明书	6

V3.08 版本说明书

发布版本日期

2025-9-24

发布许可版本

V3.08

上次更新版本

V3.07

基于华为版本

特性描述

- 右挂耳不识别问题，EN_3v3 延时 50ms

- 增加扩展板UID

V3.07 版本说明书

发布版本日期

2025-9-16

发布许可版本

V3.07

上次更新版本

V3.06

基于华为版本

特性描述

- 适配64G规格300I A2 NPU卡

- 支持支持博通9560、9440 raid卡

V3.06 版本说明书

发布版本日期

2025-9-7

发布许可版本

V3.06

上次更新版本

V3.05

基于华为版本

特性描述

- OCP卡下电逻辑修改，下电状态机中保持原样；

- 修拓扑检测topology_det_tx 预留改为ff,合入升级verify；

V3.06 版本说明书

发布版本日期

2025-8-20

发布许可版本

V3.05

上次更新版本

V3.04

基于华为版本

特性描述

- jtag_cpld_mb_tck 驱动调整为 8，解决 si 信号回勾问题

- 两个 UBC 连接器都在位默认按照 x16 上报 serdes；

V3.04 版本说明书

发布版本日期

2025-8-8

发布许可版本

V3.04

上次更新版本

V3.03

基于华为版本

特性描述

- 修改上电状态机，调试基础板上电功能；

- 打开PUS_ON功能，共四个；

- 修改小CPLD的ADC功能，检测扩展板电压，以及GPU 12V功能；

- 调试两片CPLD之间SGPIO功能；

注意事项

NA

V3.03 版本说明书

发布版本日期

2025-7-20

发布许可版本

V3.03

上次更新版本

基于华为版本

特性描述

- 初始版本，编译通过，引脚分配完成，出版调试；

注意事项

NA