HuHe openUBMC

V5.00.50.21.B001

版本说明书

文档版本	01

发布日期	2026-01-16

目录

1 V5.00.50.21.B001 版本说明书	1

2 V5.00.50.19.B001 版本说明书	2

3 V5.00.50.17.B010 版本说明书	3

4 V5.00.50.17.B001 版本说明书	4

5 V5.00.50.15.B001 版本说明书	5

6 V5.00.50.14.B001 版本说明书	7

7 V5.00.50.13.B017 版本说明书	8

8 V5.00.50.12.B003 版本说明书	9

9 V5.00.50.11.B001 版本说明书	10

10 V5.00.50.10.B017 版本说明书	11

11 V25.00.00.07.B001 版本说明书	12

12 V25.00.00.06.B004 版本说明书	13

13 V25.00.00.05.B01 版本说明书	14

14 V25.00.00.04.B02 版本说明书	15

15 V25.00.00.03.B011 版本说明	16

V5.00.50.21.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-01-16

发布许可版本

V5.00.50.21.B001

上次更新版本

V5.00.50.19.B001

基于华为版本

V25.09

特性描述

- 修复禅道-272：查看网卡信息rootBDF与web页面（PCIe卡）不一致；

- 修复禅道-301：装备包支持BIOS全擦升级；

- 修复禅道-305：BMC上显示的2到11槽位的pcie设备的总线信息设备总线信息和OS下使用lspci -tv 显示的pcie信息不对应；

- 修复禅道-315：A2卡在关机和不安装驱动的时候，功耗显示不正常；

- 修复禅道-316：A2卡在不安装GPU驱动的系统里，显示的温度是0，应该显示--；

- 修复禅道-317：300I A2卡调速策略不完善，不安装合适版本驱动时做压力测试，会导致卡超温掉卡；

- 修复禅道-318：安装了博通200G双口网卡时，在OS上电且风扇转速正常的情况下通过BMC进行OS强制下电，有概率出现下电后风扇转速持续80%的情况；

- 修复禅道-324：先将OS下电，然后重启BMC，BMC起来后查看风扇页面，风扇转速不为0；

- 完成特性更新：OS下电后，风扇转速将会设置为0。

V5.00.50.19.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-12-26

发布许可版本

V5.00.50.19.B001

上次更新版本

V5.00.50.17.B010

基于华为版本

V25.09

特性描述

- 修复禅道-263：重启BMC，会提示开盖事件告警；

- 修复禅道-252、279：江波龙、大唐硬盘未适配，厂商名显示为ATA；

- 修复禅道-290：FC HBA卡在BMC界面没有显示光模块信息；

- 修复禅道-292、293：A2卡、DUO卡在BMC的pcie卡列表不显示总线和设备总线信息；

- 修复禅道-294：A2卡达到120度，BMC传感器不告警；

- 修复禅道-296：SP680网卡未插光模块时出现光模块温度告警；

- 修复禅道-299：高斯宝电源的fru信息中制造时间显示1996年；

- 修复禅道-303：300I A2卡获取不到温度的时候，风扇转速没有升高。

V5.00.50.17.B010 版本说明书

发布版本日期

2025-12-16

发布许可版本

V5.00.50.17.B010

上次更新版本

V5.00.50.17.B001

基于华为版本

V25.09

特性描述

- 适配64G规格300I A2 NPU卡

- 支持支持博通9560、9440 raid卡

V5.00.50.17.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-11-27

发布许可版本

V5.00.50.17.B001

上次更新版本

V5.00.50.15.B001

基于华为版本

V25.09

特性描述

- 修复HH4U-33 帮助信息与实际页面和功能不符；openubmc 无此选项：安全配置->安全增强->系统锁定模式；

- 修复HH4U-112 系统管理-系统信息-离散传感器-帮助信息：IPMI链接原地址不存在了，链接地址错误；

- 修复禅道-224 SP686C 日志收集花很长时间卡主，不能收集成功；

- 修复禅道-239 传感器事件里面显示Mngmnt Health告警；

- 修复禅道-272 A2的GPU在224机器的国鑫switch板上跑压力温度到90度，风扇不提高转速；

- 修复禅道-274 存储管理：NVMe硬盘信息显示与有无SATA盘有关；

- 修复禅道-276 riser卡上cpld版本信息查询失败；

- 入风口温度使用挂耳温度。

V5.00.50.15.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-11-04

发布许可版本

V5.00.50.15.B001

上次更新版本

V5.00.50.14.B002

基于华为版本

V25.09

特性描述

- base code从2506升级为2509；

- 修复禅道-265：背板线缆告警异常；

- 修复禅道-261：帮助信息显示报错The page required does not exist.(可观测、LDAP、双因素认证)；

- 修复禅道-260：web界面缺失服务管理-VNC模块；

- 修复禅道-259：ipmcget -d blackbox下载黑盒数据失败；

- 修复禅道-255：下电状态下，当前警告出现Lost fan redundancy.告警信息；

- 修复禅道-253：存储管理中SATA硬盘在位与NVMe硬盘在位关联；

- 修复禅道-242：通过CLI设置USB控制开关状态失败；

- 修复禅道-200：ipmitool-设置所需的某一个风扇速度失败；

- 禅道-202 需求开发完成：BMC需要显示GPU详细信息-序列号、PCI总线ID、内存工作温度、易失性纠正错误数和易失性未纠正错误数等信息；

- 修复HH4U-112：系统管理-系统信息-离散传感器-帮助信息：IPMI链接原地址不存在了，链接地址错误；

- 修复HH4U-70：BIOS不能设置BMC的用户名位Admin和Admin123;

- 解决os下电，switch相关传感器告警的问题;

- 添加ipmi OEM cmd：设置所需的风扇速度 (raw 0x30 0x92 0x10)；

- 添加ipmi OEM cmd：整机AC Cycle (raw 0x00 0x02 0x07)；

- 新增适配器件：Mars X201 GPU卡、SF400T-L201千兆OCP网卡、300I A2 NPU卡；

注意事项

NA

V5.00.50.14.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-10-17

发布许可版本

V5.00.50.14.B001

上次更新版本

V5.00.50.13.B017

基于华为版本

V25.06

特性描述

- base code从2503升级为2506；

- 修复禅道-241：BMC的FRU界面，迈存Switch名称后面没显示板卡所在槽位号；

- 修复禅道-240：安装1个switch板，BMC显示2个switch板的信息；

- 修复禅道-227：BMC界面NVME硬盘的资源归属信息的显示为socket 0；

- 修复禅道-216：木犀switch板，获取NPU温度、功耗失败

- 修复禅道-233：拔掉风扇，当前告警中没有显示告警

- 添加入风口过温告警

- 适配摩尔线程GPU MTT S3000

注意事项

NA

V5.00.50.13.B017 版本说明书

发布版本日期

2025-10-11

发布许可版本

V5.00.50.13.B017

上次更新版本

V5.00.50.12.B003

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 入风口温度使用硬盘背板温度；

- 修复OS上电后EXU板载电压误告警；

- 修复OS下电后EXU板上给PCIe设备供电的电压误告警。

注意事项

NA

V5.00.50.12.B003 版本说明书

发布版本日期

2025-09-26

发布许可版本

V5.00.50.12.B003

上次更新版本

V5.00.50.11.B001

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 适配联瑞LRES3019PT-OCP网卡；

- 删除板载网卡（硬件不支持板载网卡）NIC OM Temp传感器；

注意事项

NA

V5.00.50.11.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-09-20

发布许可版本

V5.00.50.11.B001

上次更新版本

V5.00.50.10.B017

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 木犀switch版增加线缆漏插告警；3936背板sata线缆增加插错告警，修正漏插告警；

- 解决300I DUO卡上出风口、入风口、Chip温度不触发阈值告警的问题；

- 适配光模块温度显示在web阈值传感器和风扇调速需求；

- 解决木犀switch没有fru信息的问题；

注意事项

NA

V5.00.50.10.B017 版本说明书

发布版本日期

2025-09-17

发布许可版本

V5.00.50.10.B017

上次更新版本

V25.00.00.08

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 更新传感器列表；

- 新增pcie Switch板（0302050001）；

- 新增适配联瑞LRES3023PT-OCP 4*GE网卡

- 实现动态识别加载两款pcie switch板（0302050001、0302040001）；

- 修复扩展板电压严重告警问题、线缆告警等；

- 其他bug修复参考jira、禅道系统。

注意事项

NA

V25.00.00.07.B001 版本说明书

发布版本日期

2025-07-25

发布许可版本

V25.00.00.07.B001

上次更新版本

V25.00.00.06

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 更新传感器列表；

- 实现switch板高速拓扑建立和自发现；

- 修复网口模式选择模式为自动，页面显示“操作失败”的问题；

- 修复扩展板电压严重告警问题；

- 其他bug修复参考jira系统。

注意事项

NA

V25.00.00.06.B004 版本说明书

发布版本日期

2025-07-10

发布许可版本

V25.00.00.06.B004

上次更新版本

V25.00.00.05

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 新增开盖检测功能；

- 新增一款风扇6056++；

- 修改内存类型显示为DDR5；

- 隐藏PSU主备切换、深度休眠功能；

- 修复传感器温度海洋显示图不显示的问题；

- 修复不保留配置升级后不能升级BMC等固件的问题；

- 修复风扇功率Sensor超过255显示异常的问题；

- 其他bug修复参考jira系统。

注意事项

NA

V25.00.00.05.B01 版本说明书

发布版本日期

2025-06-13

发布许可版本

V25.00.00.05.B01

上次更新版本

V25.00.00.04

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 修复无法识别GPU4的问题

注意事项

NA

V25.00.00.04.B02 版本说明书

发布版本日期

2025-06-12

发布许可版本

V25.00.00.04.B02

上次更新版本

V25.00.00.03

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 导入网讯SF200T网卡；导入网讯RP1000P2SFP-L401 OCP网卡 。

- 新增扩展板：ADC监控电压监控；

- 修改web界面产品名称和产品示意图；

- 修复出风口温度显示、功率界面风扇功率显示异常等问题；

- 修复CPLD固件升级需要AC重启之后生效的问题；

- 修复FRU相关bug；

- 其他bug修复参考jira系统。

注意事项

NA

V25.00.00.03.B011 版本说明

发布版本日期

2025-05-28

发布许可版本

V25.00.00.03.B011

上次更新版本

V25.00.00.02

基于华为版本

V25.03

特性描述

- 导入Intel 8576-X1网卡；导入LRES3012PF-OCP 网卡。

- 新增JAVA KVM控制台；

- 新增风扇总功耗监控；

- 修复安装iBMA后BMC下不显示iBMA信息的问题；

注意事项

NA