S920X20 S920S20 S920S21 openUBMC

55.05.02.21.B001

版本说明书

文档版本	01

发布日期	2026-7-22

目录

1 55.05.02.21.B001 版本说明书	1

2 V5.01.00.17.B001 版本说明书	2

3 V5.00.00.15.B001 版本说明书	3

4 V5.00.00.09.B002 版本说明书	4

5 V5.00.00.09.B001 版本说明书	5

6 V5.00.00.07.B001 版本说明书	6

7 V5.00.00.05.B002 版本说明书	7

8 V5.00.00.05.B001 版本说明书	8

9 V5.00.00.03.B001 版本说明书	9

10 V5.00.00.02.B004 版本说明书	10

11 V5.00.00.02.B002 版本说明书	11

12 V5.00.00.02.B001 版本说明书	12

13 V5.00.00.01.B001 版本说明书	13

55.05.02.21.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-7-22

发布许可版本

55.05.02.21.B001

上次更新版本

V5.01.00.17.B001

基于华为版本

V26.03

特性描述

- 新增定制化nwms组件；

- 适配DVFS功能的资源树数据模型；

- 适配定制组件加载方式和添加定制rackmount配置文件；

- 适配忆芯和德明利SATA盘：解决厂商信息显示为ATA的问题；

- 14100665_00000001030302023936.sr适配2U和4U的起始Slot：2U时背板在槽位1，起始Slot是0；4U背板在槽位7，起始Slot是24；

- 修复禅道-538：适配GSAITECH厂商SSD NVMe盘的调速策略文件；

- 修复禅道-547：修复NPU卡不显示部件编码的问题；

V5.01.00.17.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-6-17

发布许可版本

V5.01.00.17.B001

上次更新版本

V5.00.00.15.B001

基于华为版本

V26.03

特性描述

- 支持DDR4 RAS特性；

- 修复禅道-480：IEU-BC83PRUB漏插线触发精细化告警时不产生告警的问题；

- S920X20产品适配IEU-BC83PRURB的白名单；

- 修复psr中的乱码和csr中的格式问题；

- 增加920B青春板PSR；

- 适配IEU-BC83PRUB；

V5.00.00.15.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-5-27

发布许可版本

V5.00.00.15.B001

上次更新版本

V5.00.00.09.B002

基于华为版本

V26.03

特性描述

- 切换2603基线大版本；

- 修复禅道-459：4U2P 24EXP背板，BMC web页面无背板信息；

- 修复禅道-458：4U2P 搭配24exp背板，BMC页面raid卡下缺失硬盘信息；

- 修复禅道-456：直通背板上的硬盘进行更换，信息不更新；

- 修复禅道-446：2u2p机型，web界面组raid，检测硬盘过程非常慢；

- 修复禅道-422：2u2p机型，web界面组raid，检测硬盘过程非常慢；

- 修复禅道-341：相同型号硬盘在BMC web界面显示信息类别不一致；

V5.00.00.09.B002 版本说明书

发布版本日期

2026-4-24

发布许可版本

V5.00.00.09.B002

上次更新版本

V5.00.00.09.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-457：redfish接口查询不到固件版本信息；

- 修复禅道-403：社区版本openubmc下升级300I A2 64G卡的MCU固件失败；

V5.00.00.09.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-4-22

发布许可版本

V5.00.00.09.B001

上次更新版本

V5.00.00.07.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-421：2U2P机型，cli命令无法查询到P2100G网卡的mac地址；

- 修复禅道-424：P2100G网卡在web界面识别类型不正确；

- 修复禅道-407：postman查看P2100G网卡pcie资源下的信息，FW版本显示为NA；

- 修复禅道-453：4u2p 背板测试，离散传感器显示异常；disk信息显示两份；

- 修复禅道-389：300I A2 64G适配R722 K2，给npu卡加压后风扇调速未生效；

- 解决装备包不能执行AC命令的问题；

- 适配16*2.5 NVMe(8*SAS/SATA)硬盘背板(BC83NHBN)SAS白名单；

V5.00.00.07.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-3-31

发布许可版本

V5.00.00.07.B001

上次更新版本

V5.00.00.05.B002

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 代码切换至920BS仓

- 修复禅道-401：4U2P机型，web界面主页不显示机型图；

- 修复禅道-345：PSU状态显示异常；

- 修复禅道-346：bmc web界面raid卡下硬盘信息显示过于慢，且不太正确；

- 修复禅道-399：bmc在未给机器加压的情况下下总功率UI显示异常；

- 修复禅道-397：300I A2 64G适配社区版本openubmc；

- 修复禅道-410：4U2P传感器列表第一列显示--；

- 适配4U2P机型PSR配置文件；

- 适配博通网卡BCM957414A4142CC；

V5.00.00.05.B002 版本说明书

发布版本日期

2026-3-30

发布许可版本

V5.00.00.05.B002

上次更新版本

V5.00.00.05.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复合并代码后风扇转速不能下发的问题

V5.00.00.05.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-3-27

发布许可版本

V5.00.00.05.B001

上次更新版本

V5.00.00.03.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-401：4U2P机型，web界面主页不显示机型图；

- 修复禅道-345：PSU状态显示异常；

- 修复禅道-346：bmc web界面raid卡下硬盘信息显示过于慢，且不太正确；

- 修复禅道-399：bmc在未给机器加压的情况下下总功率UI显示异常；

- 修复禅道-397：300I A2 64G适配社区版本openubmc；

- 适配4U2P机型PSR配置文件；

- 适配博通网卡BCM957414A4142CC；

- 代码切换至沪河仓；

V5.00.00.03.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-3-13

发布许可版本

V5.00.00.03.B001

上次更新版本

V5.00.00.02.B004

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-359：模拟告警取消报两条deasserted；

V5.00.00.02.B004 版本说明书

发布版本日期

2026-3-06

发布许可版本

V5.00.00.02.B004

上次更新版本

V5.00.00.02.B002

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-347：ipmitool sdr list查看传感器信息错误；

- 修复禅道-350：模拟告警取消后，告警不消失；

- 修复禅道-354：部分传感器名称不显示；

- 增加16*2.5 NVMe PCIe5.0硬盘背板(BC83NHBV)白名单；

V5.00.00.02.B002 版本说明书

发布版本日期

2026-2-06

发布许可版本

V5.00.00.02.B002

上次更新版本

V5.00.00.02.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-342：实际风扇转速与预期偏差过大；

- 修复禅道-327：SF200HT网卡温度在Web界面无法识别；

- 修复禅道-333：smbios查看slot信息，显示不完整；

- 添加8 * 2.5盘4 * SAS/SATA+4NVMe(BC83NHBD)白名单；

- 调整12 anybay线缆白名单；

V5.00.00.02.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-1-16

发布许可版本

V5.00.00.2.B001

上次更新版本

V5.00.00.01.B001

基于华为版本

V25.12

特性描述

- 修复禅道-319：BMC web界面无法识别RAID卡信息；

- 修复禅道-320：BMC web无法识别SF200HT网卡；

V5.00.00.01.B001 版本说明书

发布版本日期

2026-1-12

发布许可版本

V5.00.00.01.B001

上次更新版本

无

基于华为版本

V25.12

特性描述

- S920S20产品首版本发布，基于华为25.12版本